一键呼叫百户联防系统

使用说明书

一、概述：

主机配有一张GPRS物联卡，可以微信接警，也可以电脑端接警平台接警。当求助者触发面板上的紧急求助按钮，报警主机立刻响起，与之联防的百户主机也会收到警情，产生报警，面板立马显示出求助主机的用户号。与此同时，主机也会把警情上传给后台接警人员，真正做到一键呼叫，百户互防，中心联网，无限距离。

二、主要部件名称及其用途说明：

①各种功能的指示灯(预留)：

DY --“电源”灯：当开启电源时，指示灯亮。

QY --“欠压”灯：当电压低于额定值85%时，指示灯亮。

B1-B8 --防区指示灯：主机布防时，指示灯亮，表示对应防区处于警戒状态。

BC --“编程”灯：当编程开关打开时，指示灯亮。

BF --“布防”灯：当主机布防时，指示灯亮。

BJ --“报警”灯：当主机报警时，指示灯亮。

XG --“巡更”灯：当巡更棒与主机学习对码时，指示灯亮。

②电源开关：选择“开”，电源接通；选择“关”，电源关闭。

③音量三脚插块：控制报警声音的大小。

④“响声/静音”三脚插块：插在“响声”位置，报警时现场响报警声；插在“静音”位置，不响报警声但仍向外发送报警信息。

⑤编程开关：当开关拨在“开”位置时，方可进行编程操作。

⑥数字及功能按键：对码、延时等编程操作。

- ⑦SIM卡座：SIM卡插入端口。

⑧“登录”按键：编程手机登录按键。

⑨“DL”指示灯：编程手机登录指示灯。

⑩“G”指示灯：联网指示灯。

⑪“SIM”指示灯：SIM卡信号指示灯。

⑫“L2、L3、L4”指示灯：SIM卡信号强度指示灯，全亮时信号最强。

⑬接线端子：

AC端：接入18V交流电，两端不分正负极。

+警号－端：外接警号（DC12V/500mA）。

+12V－端：DC 12V/800mA输出端。

+BF－端：声光警示牌信号输入端。

⑭电源变压器：将交流电（市电）220V变成18V交流电。

三、功能特点：

1、 主机

●一键紧急报警，百户互联，手机接警，中心联网。

●数码管显示报警用户号。

●用户号1～255可设置。

●报警时间0～99分钟可设置。

●通过GPRS联网，通讯成本低、传输速度快、可靠性高。

●通过GPRS报告主机运行情况，中心台实时提示。

●具有外接警号接口，音量大小二档可调，响声、静音开关，选择报警时主机是否发出报警声。

●金属外壳，壁挂式安装，坚固可靠。

2、提示音说明

| 操作或状态 | 提示音 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 编程状态无操作 | “嘀—嘀—嘀—嘀—” | 四声短提示音，间隔30秒 |
| 编程储存、删除操作正确 | “嘀——” | 一声长提示音，并伴随灯闪 |
| 编程操作错误或无效 | “嘀—嘀—嘀—嘀—” | 四声短提示音 |

四、功能设置：

（一）GPRS模块联网报警编程操作：

GPRS模块联网接警模式描述：主机报警时，GPRS向接警中心软件传输报警信息。

实现GPRS模块联网功能，按以下操作设置。所有编程操作只要在开机状态下进行即可，无须打开主机的编程开关。

1、编程手机的登录：

重要提示：报警主机的SIM卡必须开通来电显示功能，彩铃等其它附加功能都要取消，否则会影响正常登录。

主机关机状态下，装上GSM天线及SIM卡（中国移动或中国联通，推荐使用中国移动）后，接通主机电源，待SIM信号强度灯常亮后，进行登录等操作。

首先必须登录主人手机号，此时主人手机号即编程手机号，只有通过已登录的编程手机号才可以设置相关功能。可设置2个编程手机（第1编程手机、第2编程手机）。其中，第2编程手机通过第1编程手机进行短信设置。

1.1 第1编程手机登录（具有2种不同登录方式）：

方式一：拨号方式登录

操作方法：按住“登录”键不放，DL指示灯亮，用主人手机拨打主机SIM卡号码，接通后听到“授权成功”语音，松开“登录”键，报警主机将会自动挂机，并向主人手机（编程手机）发送一条“欢迎使用宏泰科技防盗报警系统  请及时更改密码，回复短信：61*新密码   http://www.ht110.com”的短信，表示登录成功。

方式二：短信方式登录

操作方法：用主人手机发送短信“69*XXXX*编程手机号码”到主机SIM卡，编程手机收到“欢迎使用宏泰科技防盗报警系统  请及时更改密码，回复短信：61*新密码   http://www.ht110.com”的短信，表示登录成功。其中，XXXX为4位操作密码，默认为4321。

注：如果其他手机号重新登录，则原来的编程手机号将被覆盖，无法再进行编程操作。

1.2 第2编程手机登录（根据实际情况，选择是否设置）：

操作方法：用第1编程手机发送短信“70*第2编程手机号码”到主机SIM卡，回复短信表示设置成功。

2、与网络接警中心软件联网的IP及端口设置、查询与删除：

（1）设置：

用编程手机发送短信“29*IP：端口号”到主机SIM卡，回复信息表示设置成功。其中，IP及端口号分别为服务器的IP地址（广域网）及4位数端口号。

例：服务器IP地址为120.25.0.95，端口号为6001，则设置方法为用编程手机发送短信：“29*120.25.0.95:6001”到主机SIM卡，编程手机将收到“IP设置成功120.25.0.95:6000”的信息。

（2）查询：

用编程手机发送短信“29*”到主机SIM卡，回复信息，其内容为已设置的IP地址与4位数端口号。

（3）删除：

用编程手机发送短信“29#”到主机SIM卡，回复“IP已删除”，表示关闭GPRS联网功能。

3、与网络接警中心软件联网用户账号设置与查询：

（1）设置：

用编程手机发送短信“28*XXXXXX”到主机SIM卡，回复信息表示设置成功。其中，XXXXXX为6位数用户账号，必须为阿拉伯数字。注：重新设置，自动覆盖原用户账号。

（2）查询：

用编程手机发送短信“28*”到主机SIM卡，回复信息，其内容为已设置的6位数用户账号。

4、版本查询：

用编程手机发送短信“79*”到主机SIM卡上，主机回复查询版本短信。

（二）主机编程操作：

打开“编程”开关，编程指示灯亮，方可进行以下设置。

注意:“编程”开关打开后30秒内没有任何操作或关闭, 会响“嘀—嘀—嘀—嘀—”提示音,提示关闭“编程”开关或继续操作。各功能设置完成后，要关闭“编程”开关，否则主机无法正常工作。

1、主机用户号设置：

设置：按 储存→XXX→储存→11→确认（XXX为用户号，001—255可设；11为设置主机用户号代码）

举例说明：储存→001→储存→11→确认

操作完成后，该主机的用户编号为001。若要更改用户号，则重复以上操作即可。

2、报警声响时间设置：

本机报警声响时间可从00—99分钟自由设置，两位有效，当设置为00时，报警时不响报警声。

举例：设置报警声响时间为5分钟。

操作：

若要更改报警声响时间，则重复以上操作即可。

五、指示灯G状态属性：

| 状态 | 属性 |
| --- | --- |
| 常亮 | 联网成功 |
| 闪烁 | 联网失败，但IP已设置 |
| 不亮 | IP未设置 |

六、与PC接警软件联网：

详见《宏泰科技网络版接警软件的使用说明》。

七、安装使用操作步骤：

1、接警处理：

当求助者触发面板的紧急按钮，主机报警，SIM卡通过GPRS将报警信息上传到网络接警平台，接警人员可通过接警平台进行撤防操作，并通过报警视频复核作出相应处理。联防用户可通过长按住面板紧急按键3S进行复位，复位后，该主机数码管显示“---”。

2、 报警响声选择：

将静音/响声插块插在“响声”的位置，报警时现场响报警声；插在“静音”的位置，报警时现场不响报警声，但仍可向外传输报警信息。

八、技术参数：

主机：

电源电压：AC 220V ±15%   50Hz

静态电流：80mA

报警电流：400mA

使用环境：－20℃—55℃   相对湿度≤80%

报警声响自动复位时间：以实际设置为准，出厂默认10分钟

电源输出：DC 12—15V  800mA

外接警号：DC 12V 有源喇叭

外观尺寸：238mm×214mm×65mm（不含天线）

九、注意事项：

1.本机具有静音/响声选择插块，请确认插块状态是否符合您的要求，以免报警时不发出报警声。

2.本机报警后，报警声响10分钟后自动停止报警。

3.定期进行例行试验，发现故障及时排除。