HT-110B（1.0 D版GPRS）GPRS联网防盗报警系统

使用说明书

一、概述：

吸取当前安防领域的先进技术，采用美国进口原装芯片、微电脑控制技术，智能化程度高，可靠性好、抗干扰能力强。

该系统由主机、无（有）线门磁、无（有）线红外探测器及无线遥控器等组成，适用于家用及商用等安全技术防范。与宏泰科技网络版（Internet）中心接警软件的报警联网。通过无线网络GPRS传输方式向接警软件发送布、撤防、报警、系统及状态检测等综合信息，中心接警软件可远程对报警主机进行布、撤防操控，通讯成本更低、传输速度更快、可靠性更高。

二、主要部件名称及其用途说明：

①印刷电路板。

②电源开关：选择“开”，电源接通；选择“关”，电源关闭。

③音量三脚插块：控制报警声音的大小。

④“响声/静音”三脚插块：插在“响声”位置，报警时现场响报警声；插在“静音”位置，不响报警声但仍向外发送报警信息。

⑤编程开关：当开关拨在“开”位置时，方可进行编程操作。

⑥数字及功能按键：对码、延时等编程操作。

⑦ 报警模式三脚插块：用于选择有线防区回路报警方式。插在“1”，有线1—8防区为开路报警；插在“2”，有线1—8防区为开路/短路均报警。选择模式2时，防区回路尾端须接10KΩ平衡电阻。注：出厂时该插块插在“1”的位置。

⑧防拆三脚插块：用于选择是否开启防拆功能。（预留）

⑨SIM卡座：SIM卡插入端口。

⑩“登录”按键：编程手机登录按键。

“DL”指示灯：编程手机登录指示灯。

“G”指示灯：联网指示灯。

“SIM”指示灯：SIM卡信号指示灯。

“L2、L3、L4”指示灯：SIM卡信号强度指示灯，全亮时信号最强。

接线端子：

AC端：接入18V交流电，两端不分正负极。

+警号－端：外接警号（DC12V/500mA）。

+12V－端：DC 12V/800mA输出端。

+BF－端：声光警示牌信号输入端。

B1、GND端：第1防区信号端。

B2、GND端：第2防区信号端。

B3、GND端：第3防区信号端。

B4、GND端：第4防区信号端。

B5、GND端：第5防区信号端。

B6、GND端：第6防区信号端。

B7、GND端：第7防区信号端。

B8、GND端：第8防区信号端。

电源变压器：将交流电（市电）220V变成18V交流电。

蓄电池：当交流电停电时，自动切换由蓄电池供电。

面板各种功能的指示灯：

“电源”灯：当开启电源时，指示灯亮。

“欠压”灯：当电压低于额定值85%时，指示灯亮。

防区指示灯：主机布防时，指示灯亮，表示对应防区处于警戒状态。

“编程”灯：当编程开关打开时，指示灯亮。

“布防”灯：当主机布防时，指示灯亮。

“报警”灯：当主机报警时，指示灯亮。

“巡更”灯：当巡更棒与主机学习对码时，指示灯亮。

三、功能特点：

1、 主机

●八个无线/有线兼容防区，LED显示报警防区。

●通过GPRS联网，通讯成本低、传输速度快、可靠性高。

●通过GPRS报告主机运行情况，中心台实时提示。

●可开启定期自检、交/直流检测、电池欠压/恢复等上报接警平台。

●可开启或关闭有线智能防区、预警防区等功能。

●可设置防区报警类型。

●具有强制布防功能：当主机在布防前某有线防区已存在故障且未恢复，通过遥控器/密码键盘强制布防后，主机屏蔽该故障防区，不检测此防区，其余防区则进入布防状态。

●旁路功能：不对某防区进行警戒，如某一防区出现故障或用户暂时不想使用该防区，可将该防区旁路，旁路后此防区触发不报警，当主机撤防后重新布防，则该防区旁路解除。

●可外接声光警示牌，实时显示主机当前布/撤防、报警等状态。

●可将特定探测器的低电、拆动等信号上传到接警平台。

●无线探测器、门磁、巡更棒、遥控器与主机自动对码，增配方便快捷。

●外出布防、留守布防两种布防方式，方便主人外出或在家的布防选择。

●通过遥控器、密码键盘、接警平台控制主机“布防”、“撤防”；通过遥控器控制主机“紧急报警”。

●自由设置进入延时、退出延时时间。

●选购微功耗无线红外探测器、无线门磁，实现全方位监控报警。信号数字编码，互不干扰、串机。●具有外接警号接口，音量大小二档可调，响声、静音开关，选择报警时主机是否发出报警声。

●具有有线入侵探测器标准接口，可与有线红外探测器、传感器相配接。

●金属外壳，壁挂式安装，坚固可靠。

●选购高效备用电池，平时涓流充电，交流断电，自动转为直流供电。

2、 遥控器

用来对主机进行设置警戒（布防），解除警戒（撤防），遇到紧急情况，按“紧急”按钮，即刻触发主机报警。遥控器按钮说明：——布防1；——布防2；——撤防；——紧急

3、提示音说明

| 操作或状态 | 提示音 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 布防 | “嘀—嘀—” | 二声短提示音 |
| 撤防 | “嘀—嘀—嘀——” | 二短一长提示音 |
| 延时布防 | “嘀—” | 一声短提示音，间隔5秒，并伴随灯闪 |
| 学习自动对码成功 | “嘀——” | 一声长提示音 |
| 学习自动对码失败 | “嘀—嘀—嘀—嘀—” | 四声短提示音 |
| 清除对码成功 | “嘀——” | 一声长提示音 |
| 编程状态无操作 | “嘀—嘀—嘀—嘀—” | 四声短提示音，间隔30秒 |
| 编程储存、删除操作正确 | “嘀——” | 一声长提示音，并伴随灯闪 |
| 编程操作错误或无效 | “嘀—嘀—嘀—嘀—” | 四声短提示音 |
| 布防失败 | “嘟—嘟—” | 二声短提示音 |

四、功能设置：

（一）GPRS模块联网报警编程操作：

GPRS模块联网接警模式描述：主机报警时，GPRS向接警中心软件传输报警信息。

实现GPRS模块联网功能，按以下操作设置。所有编程操作只要在开机状态下进行即可，无须打开主机的编程开关。

1、编程手机的登录：

重要提示：报警主机的SIM卡必须开通来电显示功能，彩铃等其它附加功能都要取消，否则会影响正常登录。

主机关机状态下，装上GSM天线及SIM卡（中国移动或中国联通，推荐使用中国移动）后，接通主机电源，待SIM信号强度灯常亮后，进行登录等操作。

首先必须登录主人手机号，此时主人手机号即编程手机号，只有通过已登录的编程手机号才可以设置相关功能。可设置2个编程手机（第1编程手机、第2编程手机）。其中，第2编程手机通过第1编程手机进行短信设置。

1.1 第1编程手机登录（具有2种不同登录方式）：

方式一：拨号方式登录

操作方法：按住“登录”键不放，DL指示灯亮，用主人手机拨打主机SIM卡号码，接通后听到“授权成功”语音，松开“登录”键，报警主机将会自动挂机，并向主人手机（编程手机）发送一条“欢迎使用宏泰科技防盗报警系统  请及时更改密码，回复短信：61*新密码   http://www.ht110.com”的短信，表示登录成功。

方式二：短信方式登录

操作方法：用主人手机发送短信“69*XXXX*编程手机号码”到主机SIM卡，编程手机收到“欢迎使用宏泰科技防盗报警系统  请及时更改密码，回复短信：61*新密码   http://www.ht110.com”的短信，表示登录成功。其中，XXXX为4位操作密码，默认为4321。

注：如果其他手机号重新登录，则原来的编程手机号将被覆盖，无法再进行编程操作。

1.2 第2编程手机登录（根据实际情况，选择是否设置）：

操作方法：用第1编程手机发送短信“70*第2编程手机号码”到主机SIM卡，回复短信表示设置成功。

2、与网络接警中心软件联网的IP及端口设置、查询与删除：

（1）设置：

用编程手机发送短信“29*IP：端口号”到主机SIM卡，回复信息表示设置成功。其中，IP及端口号分别为服务器的IP地址（广域网）及4位数端口号。

例：服务器IP地址为202.109.213.130，端口号为6000，则设置方法为用编程手机发送短信：“29*202.109.213.130:6000”到主机SIM卡，编程手机将收到“IP设置成功  202.109.213.130:6000”的信息。

（2）查询：

用编程手机发送短信“29*”到主机SIM卡，回复信息，其内容为已设置的IP地址与4位数端口号。

（3）删除：

用编程手机发送短信“29#”到主机SIM卡，回复“IP已删除”，表示关闭GPRS联网功能。

3、与网络接警中心软件联网用户账号设置与查询：

（1）设置：

用编程手机发送短信“28*XXXXXX”到主机SIM卡，回复信息表示设置成功。其中，XXXXXX为6位数用户账号，必须为阿拉伯数字。注：重新设置，自动覆盖原用户账号。

（2）查询：

用编程手机发送短信“28*”到主机SIM卡，回复信息，其内容为已设置的6位数用户账号。

4、版本查询：

用编程手机发送短信“79*”到主机SIM卡上，主机回复查询版本短信。

（二）主机编程操作：

打开“编程”开关，编程指示灯亮，方可进行以下设置。

注意:“编程”开关打开后30秒内没有任何操作或关闭, 会响“嘀—嘀—嘀—嘀—”提示音,提示关闭“编程”开关或继续操作。各功能设置完成后，要关闭“编程”开关，否则主机无法正常工作。

1、无线探测器、遥控器、门磁、巡更棒与主机学习式自动对码：

A.与主机配套的遥控器,出厂时已对好码，用户不必再作学习式自动对码。

B.操作自动对码时，使用本公司专用原码探测器。

用户要增加探测器、遥控器可按以下方法自动对码：

（1）探测器对码：按主机键，“1防区”指示灯亮，打开第一个探测器外壳，按住探测器“对码”按钮不放，探测器指示灯亮的同时，再按主机键，主机响一声长提示音，表示该探测器与“1防区”对码成功（每个防区最多可自动对3个不同码的探测器）。

如果要与第二防区对码，再按一下主机键，“2防区”指示灯亮，按住第二个探测器“对码”按钮不放，探测器指示灯亮的同时，再按主机键，主机响一声长提示音，表示探测器与“2防区”对码成功。

以此类推，连续按主机键，3-8防区灯循环亮。当某防区灯亮时，按以上方法可学习式对码3-8防区的探测器。如果某防区已对满3个码，对码时主机会响“嘀嘀嘀嘀”四声提示音，表示不能再对码。

如果某防区还没有对满3个码，对码时出现“嘀嘀嘀嘀”四声提示音，表示正在对码的探测器已对入其它防区。对码时，应将其他的探测器开关关闭，以免对码时产生干扰。

（2）遥控器对码：

连续按主机键，直到1-8防区指示灯全部亮时，按住遥控器键（此时该键用于对码），遥控器指示灯亮的同时，再按主机键，主机响一声长提示音，表示遥控器与主机对码成功。最多可自动对8个不同码的遥控器。

（3）门磁对码：反复按主机键，直至某防区亮，打开门磁外壳，按住门磁“对码”键不放，门磁指示灯亮的同时，再按主机键，主机响一声长提示音，表示门磁与某防区对码成功。

（4）巡更棒对码：反复按主机键，直至“紧急”与“1防区”灯亮，触发第1个巡更棒发射信号的同时，再按主机键，主机响一声长提示音，表示1号巡更棒对码成功。

如果要学习第2号巡更棒对码，再按一下主机键，“紧急”与“2防区”指示灯亮，触发第2个巡更棒发射信号的同时，再按主机键，主机响一声长提示音，表示2号巡更棒对码成功。

以此类推，连续按主机键，当紧急与3或4防区灯亮时，按以上方法可学习式对码3、4号的巡更棒。如果某防区已对满3个码，对码时主机会响“嘀嘀嘀嘀”四声提示音，表示不能再对码。

（5）清除已对入的码：

清除探测器码：按主机键，1防区灯亮时按键，即可清除1防区所有对入的码。按此方法清除2-8防区所对入的码。

清除遥控器码：连续按主机 键，直到1-8防区灯全部亮时按键，即清除所有对入的遥控器码。

清除巡更棒码：按主机键，紧急与1防区灯同时亮时，按键，即可清除1号所有对入的码。按此方法清除2-4号所对入的码。

2、进入延时、退出延时时间设置与取消：

（1）进入延时：防区在警戒状态下，从检测到入侵信号开始到主机发出报警的这段时间，有000-250秒自由设置。延时期间，如收到撤防信号，主机将不报警。

（2）退出延时：本机收到布防指令后到进入警戒状态的这段时间，有000-250秒自由设置。延时期间，主机响提示音，并伴随灯闪。

（3）进入延时设置与取消

设置：按 储存→XXX→储存→09→确认（XXX为进入延时时间，000—250可设；09为进入延时功能代码）

举例说明：

操作完成后，主机布防状态下，收到报警信号后本机延时10秒才发出报警声。

取消：按 清除→09→确认

操作完成后，主机收到报警信号后立即响报警声。

（4）退出延时设置与取消

设置：按 储存→XXX→储存→10→确认（XXX为退出延时时间，000—250可设；10为退出延时功能代码）

举例说明：

操作完成、主机布防后，防区延时30秒进入警戒状态。延时期间，主机每隔5秒响“嘀”提示音，并伴有闪灯。

取消：按 清除→10→确认

操作完成后，主机布防立即进入警戒状态。

3、无声防区设置与取消：

设置：按 储存→XX……XX→储存→12→确认（XX……XX为无声防区，可输入1—8防区中某个防区或多个防区；12为无声防区功能代码）

举例说明：

操作完成后，1、2、3、4防区为无声防区，报警时不响报警声。

取消：按 清除→12→确认

4、自检功能的开启与关闭：

开启后，主机每隔24小时向接警平台发送一条“定期测试”的信息，表示GPRS通讯正常。

开启：储存→11→储存→13→确认

关闭：储存→00→储存→13→确认

5、留守布防的布防设置：

为方便用户在防区内有留守人员（主人在家或值班）和无留守人员的布防选择，本机可设置布防1（外出布防）或布防2（留守布防）。

（1）布防1（外出布防）：即全布防，所有防区内均无留守人员，设置为外出布防，主机可以接收所有防盗防区探测器发出的报警信号。

(2）布防2（留守布防）：即部分布防。当部分防区无留守人员，设置为留守布防。在留守布防状态时，留守布防防区处于警戒状态，主机可接收该防区探测器的报警信号；有人看守防区处于撤防状态，主机不接收该防区探测器的报警信号。

操作方法：按 储存→XX……XX→储存→14→确认（XX……XX为留守布防防区，可输入1—8防区中某个防区或多个防区；14为留守布防防区功能代码）

举例说明：

主机设置为“布防2”时，1、2、3、4防区处于布防状态。

请按以上方法重新设置，新输入的防区自动覆盖旧防区，以最后一次输入为准。

6、有线智能防区（7防区）的开启与关闭：

开启后，有线7防区由开路转为短路时，主机将于10秒后自动布防，主要用于安装有线卷帘门磁的卷帘门关门时自动布防，无需另外手动操作布防，安全方便。

开启：储存→11→储存→15→确认

关闭：储存→00→储存→15→确认

7、预警防区（8防区）的开启与关闭：

开启后，有线8防区有线口动作时，连接的声光警示牌仅发出语音告警，警告非法入侵者退出防范区域，主要用于周界等区域的防范。

开启：储存→11→储存→16→确认

关闭：储存→00→储存→16→确认

8、报警声响时间设置：

本机报警声响时间可从00—99分钟自由设置，两位有效，当设置为00时，报警时不响报警声。

举例：设置报警声响时间为5分钟。

操作：

若要更改报警声响时间，则重复以上操作即可。

9、用户密码设置（键盘布/撤防操作密码）：

举例：设置用户密码为1234。

操作：

若要更改用户密码，则重复以上操作即可，新密码自动覆盖旧密码。

10、欠压、交流断电上报功能的开启与关闭：

本机具有欠压、交流断电上报功能，可以将探测器、主机的电池状态、交流断电/恢复等上报的接警平台，便于用户及时更换电池，防止因电池电量低而漏报。

开启后，若探测器、主机的电池状态发生变化，则主机将其上报至接警中心；探测器须用我司生产的HT-8080-6（E）；主机低电时，欠压指示灯常亮，提示主机的电池电量低。

开启：储存→11→储存→19→确认

关闭：储存→00→储存→19→确认

11、防区警情类型的设置：

按 储存→XX……XX→储存→YY→确认（XX……XX为防区号，可输入1—8防区中某个防区或多个防区；YY为警情类型功能代码，20为盗警、21为求助、22为周界、23为劫警、24为紧急、25为烟感、26为燃气）

举例说明：设置1、3防区为求助。

操作方法：储存→13→储存→21→确认

操作完成后，1、3防区为24小时求助防区，报警时，接警平台收到的报警信号为求助类型。

五、指示灯G状态属性：

| 状态 | 属性 |
| --- | --- |
| 常亮 | 联网成功 |
| 闪烁 | 联网失败，但IP已设置 |
| 不亮 | IP未设置 |

六、与PC接警软件联网：

详见《宏泰科技网络版接警软件的使用说明》。

七、安装使用操作步骤：

1、 安装无线门磁：

（1）首先将要安装门磁的门（窗）位置擦干净，取掉底部的双面胶保护层，将无线门磁发射器安装在固定的门（窗）框上，磁块安装在活动的门扇（窗）上，并拉出天线。（见图二）

（2）磁块 “    ”与发射器“   ”对准安装，两者距离不得大于1厘米。

（3）安装完毕后，开门测试，开门瞬间红色指示灯亮，表示门磁发射报警信号，触发主机报警。如果绿色指示灯亮起，表示门磁电池缺电，需更换。

2、 安装无线红外探测器：

将无线红外探测器电池装好，选择室内距地面1.8-2米的适当位置安装好，透镜对准监控场所，打开电源开关，此时如有人走动，红灯亮起，表示已探测到目标，并发射信号，触发主机报警，如红外探测器探测到目标时红灯不亮，表示电池缺电，请立即更换新电池。

3、 布防：

（1）通过遥控器布防：

A、外出布防：

将主机拉杆天线向上全部拉出，按一下遥控器键，“布防1”防区指示灯亮起，进入警戒状态。若发出“嘀”提示音，表示设置了延时，提示布防人员必须在延时时间内离开监控现场；若未设置延时，主机不响提示音。

B、留守布防：

按一下遥控器键，预先设置的“布防2”防区指示灯亮起，进入警戒状态。若发出“嘀”提示音，表示设置了延时，提示布防人员必须在延时时间内离开监控现场；若未设置延时，主机不响提示音。

C、强制布防：

当某个有线防区故障无法立即处理时，可长按遥控器键（约4秒），主机先发出“嘟—嘟—”布防失败的提示音，3秒后发出“嘀—嘀—”提示音，表示布防成功，此时除故障防区外的其它防区均进入警戒状态。

（2）通过键盘密码布防：

A、外出布防：

在主机键盘上输入4位操作密码后，再输入“1”，发出布防提示音，表示外出布防操作成功。

B、留守布防：

在主机键盘上输入4位操作密码后，再输入“2”，发出布防提示音，表示留守布防操作成功。

C、强制布防：

在主机键盘上输入4位操作密码后，再输入“3”，发出布防提示音，表示强制布防操作成功。

4、 撤防：

（1）通过遥控器撤防：

按一下遥控器键，本机发出撤防提示音，布防防区指示灯熄灭。

（2）通过键盘密码撤防：

在主机键盘上输入4位操作密码后，再输入“7”，发出撤防提示音，表示撤防操作成功。

5、 接警处理：

在布防状态下，当有非法入侵时，主机报警，SIM卡通过GPRS将报警信息上传到网络接警平台，接警人员可通过接警平台进行撤防操作，并通过报警视频复核作出相应处理。

6、 紧急报警：

使用遥控器紧急报警或主机拆动报警的为第0防区。

7、有线防区报警模式选择：（见图三）

当报警模式选择“1”时，有线防区为开路报警，连接有线探测设备时，将某防区的短路线取下；当报警模式选择“2”时，有线防区为开路/短路都报警，连接有线探测设备时，信号端尾端需接10KΩ平衡电阻。

9、 报警响声选择：

将静音/响声插块插在“响声”的位置，报警时现场响报警声；插在“静音”的位置，报警时现场不响报警声，但仍可向外传输报警信息。

八、技术参数：

1、主机：

防区：8个无线/有线兼容防区

工作频率：315MHz（可选购433MHz）

接收距离：300—500m（开阔地）

电源电压：AC 220V ±15%   50Hz

静态电流：80mA

报警电流：400mA

备用电池：DC 12V 7Ah

使用环境：－20℃—55℃   相对湿度≤80%

退出延时：0-255秒自由设置

进入延时：0-255秒自由设置

报警声响自动复位时间：以实际设置为准，出厂默认10分钟

电源输出：DC 12—15V  800mA

外接警号：DC 12V 有源喇叭

外观尺寸：238mm×214mm×65mm（不含天线）

2、遥控器：

工作电压：DC 12V

工作频率：315MHz（可选购433MHz）

发射距离：100—300m（开阔地）

九、注意事项：

1.本机具有静音/响声选择插块，请确认插块状态是否符合您的要求，以免报警时不发出报警声。

2.本机报警后，如无撤防，报警声响10分钟后自动停止报警。

3.无线遥控器禁止重摔或浸水，当遥控器距离缩短时应更换电池。

4.选配备用电池，注意容量有限，应以交流供电为主。

5.定期进行例行试验，发现故障及时排除。

十、连接简图：（图三）

⑴本机可配有线探测器、外接有源喇叭，连接方法按图三。

⑵安装有线红外探测器时，请用4芯线连接。先取掉“1防区”接线两端的短路线，探测器“V+”接线端与12V“+”接线端连接，“V-”接线端与12V“-”接线端连接，探测器信号NC和C接线端不分正负极接入“1防区”两端。（不接入有线探测器时，短路线不必取掉；报警模式选择“2”时，信号端尾端需接10KΩ平衡电阻。）