HT-110B-9无线发射控制器

（Ⅱ型）

一、概述：

HT-110B-9无线发射控制器，采用进口原装芯片、数字编码电路。使用贴片工艺，性能稳定、可靠、抗干忧能力强，发射距离远。用于转发多光束红外对射防盗栅栏探测到的报警信号，并通过无线传输的方式发送给主机，触发主机报警。内置高容量可充电池作备电（选配），平时涓流充电，交流断电时自动切换。

二、安装使用方法：

1、无现发射控制器与多光束红外对射防盗栅栏连接方法：(见连接简图)

打开控制器外壳，先取下信号端子上的短路线，使用4芯线连接。打开“受光器”上的防护盖，按接线端子所标明的符号，分别接控制器接线柱的“12V”电源端(注意正负极不要接反)和信号“C”和“NC”两端。

2、将“受光器”与“投光器”进行连接（操作步骤请按红外对射防盗栅栏说明书操作）。

3、无线发射控制器与报警主机对码，对码方法如下：

1）学习式自动对码：

适用于具有自动对码功能的报警主机。

对码时,需打开控制器外壳,断开信号两端的短路线(有“对码”按键的按住对码键）报警指示灯亮时，然后根据所配报警主机说明书进行对码。

2）手动编码：适用于没有自动对码功能的报警主机。

控制器地址码必须与报警主机的地址码完全一致，然后再设置防区码（自身识别码），编码方法如下：

①编地址码：打开控制器外壳，根据所配主机的编码（即地址码，在合格证上打“√”的数字），将地址码插块插在“L”与“O”或“H”与“O”的位置上，其余的插块拔掉或断开。例：主机合格证上“L” 栏中打“√”的数字是“2、3、7、8”，“H”栏中“打“√”的数字是“1、4”。则把地址码插块“2、3、7、8”插在“L”与“O”的位置上，“1、4”插在“H”与“O”的位置上，其余的插块拔掉或断开。

②编防区码：按所配主机说明书中的防区“编码表”设置相应的防区。

3）报警试验：

编码操作完毕，可发射报警信号试验，主机报警及相应防区指示灯亮起为正确。

注：HT-110B-9（B版）具有2个有线防区信号口，其中1#防区控制“信号1”、2#防区控制“信号2”，安装使用方法同上。

4、进行报警转发试验：

1）各连线安装正确后，盖上外壳，拧上接收天线并拉出，将控制器固定在墙壁上，插上220V交流电源。

2）触发多光束红外对射防盗栅栏发出报警信号，控制器“报警”指示灯亮并触发报警主机报警，说明控制器工作正常，安装正确。

3）控制器接到报警信号时，以发射4秒、停8秒的方式连续发射3-5次，避免主机漏报。

三、技术参数：

电源电压：交流220V  ±15%

备用电池：DC12V

静态电流：≤15mA

发射电流：≤350mA

发射距离：3公里（开阔地）