HT-110B-1（C版GSM）

GSM/PSTN双网防盗报警系统使用说明书

一、概述

HT-110B-1（C版GSM）GSM/PSTN双网防盗报警系统，吸取当前安防领域先进技术，采用美国进口原装芯片、西门子工业级GSM模块，兼容安定宝Contact ID通信协议。该系统利用市话及GSM网络拨号双网传输报警信息，接警时市话与GSM网络自动转换，通过有线市话、无线GSM网络两种方式传输报警信息，实现真正意义上的双保险效果，报警信息传输准确及时，报警系统性能稳定可靠。

该系统由编程主机、探测器、门磁和遥控器组成，具有大屏幕液晶屏显示和中文智能操作界面，操作简单方便，适用于家居安全技术防范。可单家独户使用也可与目前广泛使用的安定宝（Contact ID通信协议）报警中心台联网，组成一个先进的全方位科学技术安全防范网络。一旦发生警情，市话外线正常时，通过市话网络拨打电话，GSM网络只发送短信；若市话外线被剪断，市话网络无法传输报警信息的情况下，自动通过GSM无线网络发送短信并拨打用户设定的电话，把报警信息及时传达给用户。若报警主机与接警中心台联网，则同时向接警中心台报告，中心台联网电脑可通过电子地图、数据库、电脑语音提示，监听现场情况，显示发生警情的单位、地址、方位、案发时间、所辖派出所（巡逻大队）警力分布，便于及时调动警力作出快速处理。

二、主要功能

1．十六个无线防区，兼容两个有线防区，一个紧急防区。

2．大屏幕全中文液晶显示，主机自带编程键盘，编程项目一目了然。

3．市话网络及GSM网络拨号双网传输报警信息。

4．自动识别主人手机号码，并通过手机异地远程零话费布撤防。

5．可用短信设置、查询、删除接警电话。

6．可用短信设置和查询报警具体地址以及最后2条报警信息。

7．可设置6组接警电话，并选择接警电话是否可以异地电话布撤防。

8．具有响声/静音开关，可选择报警声是否发出报警声。并且报警音量大小可调。

9．可通过GSM网络、市话网络与中心台联网报警，兼容安定宝Contact ID通信协议。

10．主机SIM卡定期短信提示话费充值，确保系统正常工作。

11．可设置两组定时布防、撤防时间，可在一周中随上下班时间设置定时布、撤防，也可设置双休日全天自动布防。

12．防区报警类型自由设置，报警类型中文显示。紧急报警防区（24小时防区）自由设置。

13．无线遥控布撤防，留守布防、外出布防两种布防模式，方便主人在家或离家外出的布防选择。

14．无线探测器、遥控器、门磁与主机采用学习式自动对码，增配探测器、遥控器更加方便快捷。

15．本机具有万年历功能，能自动计算并显示大小月、闰年闰月、星期，计时精确，不掉电。

16．EEPROM记忆，停电不丢失资料。

17．可自由设置进入延时、退出延时。

18．自动记录20条报警信息，报警主机便于查询报警记录。

19．具有标准有线防区接口、有线紧急按钮接口、外接警号接口。

20．电源交直流自动切换：配高效长寿可充电池组，平常涓流充电，交流停电自动转换。

三、GSM联网报警编程操作

GSM手机接警模式描述：主机报警时，如果市话外线连接正常，由市话网络拨号送出报警信息，GSM网络只发送短信；如果市话外线被破坏，GSM网络向所有接警手机号码先发送报警短信，显示报警防区和报警类型，再按顺序循环拨打所有接警电话号码，播放预录报警语音，监听现场动静。

报警短信格式举例说明：     XX小区XX栋XXX单元

防盗系统报警

防区：   002

类型：  盗警

实现GSM报警功能，须按以下操作设置。所有编程操作只要在开机状态下进行即可，无须打开主机的编程开关。

1、编程手机号的登录

重要提示：报警主机的SIM卡必须开通来电显示功能，其它附加功能都要取消，否则会影响正常登录。

首先必须登录主人手机号，此时主人手机号即编程手机号，只有通过这个已登录的编程手机号才可以设置接警电话号码和其它功能。同时该号码被默认为第一组接警号码。

登录方法：按住登录键不放，用主人手机拨打报警主机的SIM卡号码。听到提示音后，松开登录键，报警主机将会自动挂机，并向主人手机（编程手机）发送一条“防盗卫士：宏泰科技为您守护 WWW.HT110.COM”的短信，表示登录成功。

注：如果再有其他手机号码登录主机，则原来登录的编程手机号将被覆盖，不能再进行编程操作。新登录的编程手机号码将默认为第一组接警电话号码，如果新登录的编程手机没有进行接警电话号码的设置，原来编程手机设置的接警电话号码将不改变；如果新登录的编程手机进行接警电话号码的设置，则原来编程手机设置的接警电话号码将被覆盖。

2、普通接警电话号码的设置与删除：（可设置1—6组电话号码）

注：编程手机登录后被默认为第一组接警电话号码，但也可用编程手机将第一组设置成其他号码，那么编程手机将不能接警，若要接警，需设置到其他组。

设置方法：（1）设置第二组接警号码：用编程手机发送短信：“72*接警电话号码”到主机SIM卡，则第二组号码可接收报警信息并可进行异地电话布/撤防；设置第三组接警号码则发送短信：“73*接警电话号码”到主机SIM卡。以此类推，设置4—6组接警电话号码。

（2）若用编程手机发送短信:“72*接警电话号码#”到主机SIM卡，则第二组接警号码可接收报警信息但不可进行异地电话布/撤防。以此类推，设置3—6组接警电话号码。

删除方法：要删除第二组接警号码，用编程手机发送短信：“72#”到主机SIM卡即可删除；删除第三组号码则发送短信：“73#”到主机SIM卡即可删除。以此类推，可删除其他组接警电话号码。

3、接警中心台电话号码的设置与删除：（不与中心台联网，不需此项设置）

（1）设置接警中心台电话号码：

用编程手机发送短信:“72*接警中心台电话号码*用户识别码”，则第二组接警号码为可接收报警信息的中心台号码。以此类推，也可将接警中心台号码设置在3—6组。

（2）删除接警中心台电话号码：

用编程手机发送短信：“72#”到主机SIM卡即可删除第二组接警中心台号码。以此类推，可删除设置在其他组的接警中心台号码。

4、布/撤防上报中心台的开通与取消：（不与中心台联网，不需此项设置）

（1）布/撤防上报中心台功能的开通：

用编程手机发送短信：“77*接警中心台的电话号码*用户识别码”到主机SIM卡上，开通布防上报功能；发送短信：“78*接警中心台的电话号码*用户识别码”到主机SIM卡上，开通撤防上报功能。

（2）布/撤防上报中心台功能的取消：

用编程手机发送短信：“77#” 到主机SIM卡上，取消布防上报功能；发送短信：“78#”到主机SIM卡上，取消撤防上报功能。

5、查询所有的接警电话号码

操作方法：用编程手机发送短信：“71*”到主机的SIM卡上后，报警主机将以短信的方式把所有已设置的接警号码发到编程手机上。信息详情显示接警电话的组号和对应的号码。

举例说明：1—13XXXXXXXXX  (表示第1组接警电话号码)

2—13XXXXXXXXX  (表示第2组接警电话号码)

6、查询最后2条报警信息

用编程手机发送短信：“31*”到主机SIM卡上后，报警主机会把最后2条报警信息以短信方式发到编程手机上。短信显示格式如：防区：002

类型：盗警

注：其中的“002”和“盗警”分别代表第2防区报警与报警类型。

7、报警地址的短信设置、查询与删除

提示：若设置报警具体地址，主机报警时会发短信告知用户。

（1）报警地址的设置：用编程手机发送短信：“41*报警具体地址”到主机的SIM卡上（注：报警地址的文字不能超过23个字）。此时报警主机的SIM卡将会回复一条刚才编辑报警地址的短信给编程手机，以表示设置成功。

（2）报警地址的查询：用编程手机发送短信：“42*”到主机SIM卡上，主机会回复短信给编程手机，短信内容为已设置的报警具体地址。

（3）报警地址的删除：用编程手机发送短信：“42#”到主机SIM卡上即可删除。

8、主机当前布/撤防状态的短信查询

用编程手机发送短信：“51*”到主机SIM卡上，主机即短信回复当前布/撤防状态。

9、异地电话布/撤防方式的选择

（1）方式1：（代码布/撤防）

注：此方式为出厂默认设置。若默认方式改变，须通过编程手机发送短信:“22*”到主机SIM卡上选择此方式。

布防操作方法：用编程手机或其它接警电话拨打主机SIM卡号码，用户听到一声长提示音后，输入“2222”，当用户听到二声短提示音，表示布防成功，系统将自动挂机。

撤防操作方法：用编程手机或其它接警电话拨打主机SIM卡号码，用户听到一声长提示音后，输入“8888”，当用户听到三声提示音表示撤防成功，系统将自动挂机。

（2）方式2：（零话费布撤防）

注：此方式须通过编程手机发送短信:“21*”到主机SIM卡上。此方式是用计算振铃次数的方法布/撤防，所以主机SIM卡最好不要开通彩铃功能，以免操作时无法判断振铃次数。

布防操作方法：用编程手机或其它接警电话拨打主机SIM卡号码，听到3—5声回铃音后，立刻挂机，系统布防成功，并且对实施布防的电话号码进行回拨，5-10秒系统将自动挂机。此回拨只是用来确认布防是否成功，无需接听或直接挂机。

撤防操作方法：用编程手机或其它接警电话拨打主机SIM卡号码，听到8—10声回铃音后，立刻挂机，系统撤防成功。

10、GSM接警处理

主机报警时，拨号指示灯不会亮，先向所有接警手机号码发送报警短信，显示报警防区和提示报警类型。再按顺序循环拨打所有接警电话号码，接警人员在电话里先听到预录的报警语音，之后进入报警现场监听，监听时报警声暂停，要提前结束监听则直接挂机，报警主机将不再重拨该组接警电话。如需要继续监听，在听到提示音后，在电话机键盘上连续按4下“9”键。如需立即撤防，在听到提示音后，在电话机键盘连续按4下“7”键，报警主机立即停止报警。

四、市话联网报警编程操作

市话接警模式描述：主机报警时，向所有主机设置的接警电话号码拨号（GSM网络设置的接警电话不能拨号），播放预录报警语音，监听现场动静。

实现市话报警，按以下操作设置，所有操作均在开机状态且编程开关打开下进行。

1、编程注意事项

(1) 打开“编程”开关，“编程”指示灯亮，液晶屏显示“编程”二字，即可进行各项功能编程操作。编程操作完成后，必须将“编程”开关关闭，否则主机将不能正常工作。

(2)“编程”开关打开后30秒内没进行任何操作或关闭，会响“嘀嘀”提示音，提示关闭“编程”开关或继续操作。

2、设置当前时间：（24小时制）

(1)本机具有万年历功能，能自动计算并显示大小月、闰年闰月、星期。

（2）输入当前时间程序：年份→星期→月→日→时→分。每项必须输入二位数，某项不足二位数时前面加“0”。如“2月”，应输入“02” 。

举例：假设现在时间是2006年2月15日8时30分,星期三。

操作方法：按

响长提示音，液晶屏显示                        不显示年份。

3、存储普通接警电话号码

举例：（1）第一组接警电话号码是“22392458”。

操作方法：按一下电话键，液晶屏显示再输入第一组电话号码：

,响长提示音，表示第1组电话输入成功。

举例：（2）第二组接警电话是手机号码“13905973618”。

操作方法：按二下电话键，液晶屏显示

再按

响长提示音，表示第2组电话输入成功。

按以上方法，存入3-6组接警电话号码。

（3）振铃停顿键可作为报警电话分段拨号间隔停顿键，应用于内线电话拨打外线、外线电话转内线需加拨分机号的分段拨号。在输入电话号码时按一下振铃停顿键，报警电话前一段拨号与后一段拨号停顿3秒，按两下停顿6秒。

①通过内线拨打外线电话设置方法：在输入需加拨的号码（0或9）后按一下振铃停顿键再输入电话号码，例如：第一组电话设置为：电话 9 振铃停顿 2 2 3 7 9 6 2 0 确认，即报警电话拨号时先拨9，停顿3秒后再拨22379620。

②通过外线电话转内线的设置方法：在输入电话号码后按一下振铃停顿键再输入分机号，例如:第一组电话设置为：电话 2 2 3 7 9 6 2 0 振铃停顿 8 0 1 确认，即报警电话拨号时在拨完22379620后停顿3秒再拨801。

4、修改和删除电话

若电话号码输入错误，反复按电话键至液晶屏显示该组电话号码时,重新输入，新号码自动覆盖旧号码。要删除某组电话号码，反复按电话键，至液晶屏显示该组电话号码时，再按清除键，响长提示音，表示该组电话号码已清除。

5、防区设置：（每个防区必须输入两位数，一位数前面加“0”。）

（1）外出布防：即全布防。所有防区均内无留守人员，设置为外出布防，主机可接收所有防区内的探测器发出的报警信号。

（2）留守布防：即部分布防。当部分防区无留守人员，设置为留守布防。在留守布防状态时，留守布防防区处于布防状态，主机接收该防区探测器报警信号；有人看守防区处于撤防状态，主机不接收该防区探测器报警信号。

a、设置留守布防防区：

举例：设置2、4～16防区为留守防区（均要输入），1、3防区为有人留守防区（不要输入）。

操作方法：按防区键，液晶屏显示

输入0 2 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6  确认，响长提示音，表示留守布防防区输入成功。

b、设置外出布防防区：

举例（1）：设置外出布防防区为1-12防区。

操作方法：反复按防区键，液晶屏显示

输入0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2  确认 ，响长提示音，表示外出布防防区输入成功。

举例（2）：设置所有防区（1-16）为外出布防防区。

操作方法：反复按防区键，液晶屏显示                          直接按确认键，响长提示音，表示1-16全部防区输入成功。

c、设置紧急防区：

举例：设置紧急防区为9、10防区。

操作方法：连续按防区键，液晶屏显示

输入0 9 1 0 确认 ，响长提长音，表示紧急防区输入成功。“紧急防区”为24小时防区，不受布、撤防控制，故防区号显示在“撤防”状态下。

取消“紧急防区”：反复按防区键，液晶屏显示“撤防”栏中的“紧急防区”时，按 清除，响长提示音，设置的紧急防区即被取消。

d、修改“留守布防”、“外出布防”、“紧急防区”：

按以上方法重新设置，新输入的防区自动覆盖旧防区，以最后一次输入为准。

6、防区报警类型的设置

（1）反复按防区类型键，液晶屏依次显示：周界→劫警→盗警→紧急→烟感/煤气→求助 。

（2）此项如不设置，则所有防区的报警类型默认为“盗警”。

举例：第1、2、3、4、5、10、12防区设置为“盗警”防区，每个防区输入二位数。

操作方法：反复按防区类型键，液晶屏显示

输入0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 1 0 1 2 确认，响长提示音，表示输入成功。在第1、2、3、4、5、10、12防区报警时，报警类型显示“盗警”。

注：以此类推，反复按防区类型键，直至液晶屏显示要设置的报警类型时再输入二位数的防区号，最后按确认键。

删除防区报警类型：反复按防区类型键，液晶屏显示要删除的报警类型时，按8 确认，响长提示音，则该报警类型的防区被删除。

7、预录报警语音

（1）打开“编程”开关，按住录音键不放，录音指示灯亮起，对准录音话筒（主机面盖内的小孔）预录报警语音，最长不超过20秒（如：“这里是××地方，现发生盗情，快来人支援”。这句话可重复录满20秒），录音完成后关闭编程开关。

（2）重放录音效果：按住放音键，可重放录音效果。如果录音效果不好，可重新录音，新录入的语音自动覆盖前面内容。

（3）要删除录音内容，按一下录音键，录音内容即被删除。

8、探测器与主机对码：(原机探头不必重新对码，要增配的按以下方法对码)

（1）打开探测器外壳，按主机对码键，液晶屏显示

按住探测器“对码”按钮不放，探测器“发射”指示灯亮的同时按一下主机确认键，主机响长提示音，表示对码成功。以此类推，反复按主机对码键，在液晶屏显示防区号时，按以上方法将2-16防区所配的探测器分别对码。

如果对码时响“嘀嘀”声表示重码，或该防区已对满3个码（每个防区最多能对3个探测器码）。用户可选择另一防区对码或将该防区已对入的码清除后再重新对码。

（2）清除对码：反复按主机对码键，在液晶屏显示要清除对码的防区号时，再按清除键，响长提示音，表示该防区对入的码已清除。

9、遥控器与主机对码

（1）反复按主机对码键，直至液晶屏显示1-16防区全部闪烁时，按住遥控器“撤防”键（此时该键用于对码）不放，发射灯亮的同时按一下主机确认键，响长提示音，表示对码成功。

如果对码时主机响“嘀嘀”声，表示该遥控器码与对入的码相同，或已对满15个码不能再对入。若需重新对码，应先将已经对入的码清除。

（2）清除遥控器码：反复按对码键，直到液晶屏显示1-16防区全部闪烁时，按清除键，响长提示音，表示所对入的遥控器码已全部清除。

10、异地电话遥控布/撤防操作密码设置：（出厂密码为1 2 3 4）

举例：重新设置密码为5 6 7 8。

操作方法：按主机密码键，再按5 6 7 8 确认，响长提示音，表示输入成功。

密码的修改：按以上操作，新密码自动覆盖旧密码，以最后一次输入为准。

11、振铃次数设置：（异地电话遥控布/撤防必须设置振铃次数）

本机可接收异地电话遥控布/撤防，当本机连续接收几次电话振铃后，自动摘机接收异地电话遥控布/撤防。输入振铃次数小于10，前面加“0”，如振铃次数为5次，应输入05。

举例：设置来电振铃次数为5次。

操作方法：按振铃停顿键，再按0 5 确认，响长提示音，表示操作成功。

删除振铃次数：即取消异地电话遥控功能，按振铃停顿键，再按0 5 确认键。

12、定时布防时间设置：（本机定时布防后，即进入“外出布防”状态）

举例（1）：设置第一组定时布防时间是星期一至星期五23时30分，撤防时间是早上6时30分。

操作方法：按一下定时键，液晶屏显示

输入

确认，响长提示音表示输入成功。

举例（2）：设置第二组定时布防时间是双休日星期六、星期日的8时，撤防时间是第二天的8时，可在双休日整天自动布防。

操作方法：按两下定时键，液晶屏显示                                       输入

响长提示音，表示输入成功。

（3）取消定时设置：

要取消第一组定时布/撤防设置，按一下定时键，液晶屏显示第一组定时布/撤防时间时，再按确认键，响长提示音，表示该组设置已取消。用同样方法可取消第二组定时设置。

13、防区进入及退出延时时间设置

（1）进入延时：防区在布防警戒状态，从检测到入侵信号到主机发出报警声的这段时间，有0-255秒自由设置。延时期间，如收到撤防信号，主机将不报警。

（2）退出延时：本机收到布防指令后到进入警戒状态的这段时间，有0-255秒自由设置。延时期间，主机响提示音。

举  例：设置进入延时为10秒，退出延时为15秒。

操作方法：按延时键，液晶屏显示

再按， 响长提示音，表示输入成功。

取消延时：按延时键，再按0 0 0 0 0 0 确认，响长提示音，表示输入成功。

14、接警中心台电话号码设置

（1）设置接警中心台电话号码：

①本机不与中心台联网，不需作此项操作。

②本机与接警中心台联网，接警中心台电话号码设置在第1组，2～6组设置普通电话。报警时本机优先向接警中心台报警，随后按顺序拨打普通接警电话。接警中心台显示报警信息及用户详细资料，便于及时调动警力作出快速处理。

举例：设置接警中心台电话号码是2392468，用户识别码是0001，输入在第1组。

操作方法：按主机电话键，液晶屏显示

再按

响长提示音，表示设置成功。

（2）布防时要上报接警中心台：

反复按电话键，液晶屏显示                      再按

，响长提示音表示设置成功。

（3）撤防时要上报接警中心台：

反复按电话键，液晶屏显示

再按，响长提示音表示  设置成功。

取消布、撤防上报：反复按几下电话键，至液晶屏显示该组电话号码，再按清除键，响长提示音，表示该组设置已清除。

15、查询、核对编程项目

功能编程操作完毕，可查询、核对编程项目是否正确。须打开“编程”开关才能查询，操作完毕须关闭“编程”开关。

（1）查询接警电话号码：

按一下电话键，查询第一组电话号码。以此类推，连续按电话键可查询第2-6组电话号码和第7、8组布、撤防上报设置。按确认键可翻看下一页。

（2）查询“留守布防”、“外出布防”、“紧急防区”的防区号：

反复按防区号，可以查询“留守布防”、“外出布防”、“紧急防区”的防区号。“紧急防区”为24小时防区，不受布防撤防控制，显示在“撤防”栏中。

（3）查询“进入延时”和“退出延时”：

按一下延时键，液晶屏显示六位数字：前三位数表示进入延时时间（秒），后三位数表示退出延时时间（秒）。

（4）查询异地电话遥控操作密码：

按一下密码键，液晶屏显示所设的四位密码。

（5）查询电话振铃次数：

按一下振铃停顿键，液晶屏显示所设的振铃次数。

（6）报警信息查询：

反复按报警查询键：可逐条查询最后20条报警信息。

举例：按报警查询键，液晶屏显示 “05-10  10-30”表示5月10日10时30分，“防区8、周界”表示第8防区，报警类型为周界。

16、布防和撤防操作

（1）使用遥控器对主机进行布防：

按一下遥控器“”键，主机发出“嘀嘀”提示音，液晶屏显示：日期、外出布防防区和“外出布防”中文字；按一下遥控器“”键，液晶屏显示：日期、留守布防防区和“留守布防”四字。如设置延时布防（退出布防）时间，布防后，主机响“嘀”提示音，提示操作者必须在延时时间内离开现场，延时结束进入布防状态。

（2）使用遥控器对主机进行撤防：

按一下遥控器“”键，主机发出“嘀嘀”提示音，液晶屏显示屏上的布防防区消失，并显示“撤防”二字及所设置的“紧急防区”数字。

（3）通过异地电话遥控布防和撤防：

通过异地电话拨打本机连接的电话号码，经过所设定的几次振铃声后，本机自动摘机，发出“嘀嘀”提示音，用户必须马上在电话键盘上输入正确的4位密码，本机会发出长提示音，说明所输入的密码正确，接着按“2”进行遥控布防，并有长提示音，按“8”进行遥控撤防，并有长提示音。如果密码不正确，将有短暂的“嘀嘀”提示音，不用挂机，重新输入正确密码和布/撤防代码。

17、接警处理

主机报警时，按顺序拨打所有接警电话。拨号时，主机拨号指示灯亮，拨号完毕指示灯熄灭。接警人员在电话里先听到预录的20秒报警语音，之后进入报警现场监听，监听时报警声暂停。如需立即撤防，在听到提示音后，在电话机键盘连续按4下“7”键，报警主机立即停止报警。

如果拨打第一组电话，接警人员直接挂机或者没有进行撤防操作，则主机会继续拨打下一组电话，循环拨打所有接警电话3遍直至撤防为止。或者接警时在电话机键盘上连续按4下“0”键，报警主机将不再重拨该组接警电话。

18、紧急报警

本机第7防区默认为紧急报警防区，凡使用遥控器紧急报警的都为第7防区，以及用户设置的紧急防区，均不受布/撤防控制。当遇到抢劫等紧急情况，可触发“紧急按钮”或按遥控器上的紧急按键，主机立即报警，液晶屏显示紧急防区数字不停闪烁，并显示“紧急”中文字。

五、系统安装

1、安装无线门磁

（1）首先将要安装门磁的门（窗）位置擦干净，取掉底部的双面胶保护层，将无线门磁发射器安装在固定的门（窗）框上，磁块安装在活动的门扇（窗）上。

（2）磁块“”与发射器“”对准安装，两者距离不得大于1公分。

（3）安装完毕后，开门测试，开门瞬间红色指示灯闪亮，门磁发射报警信号，触发主机报警；如果绿色指示灯亮起，表示门磁电池缺电，需更换。

2、安装红外探测器

将无线红外探测器电池装好，打开电源开关，选择室内距地面2-2.5米的适当位置安装好，透镜对准监控场所，指示灯亮一下（自检）1分钟后进入警戒，此时如有人走动，指示灯亮，表示已探测到目标，并发射信号。

3、主机安装

（1）主机应安装在有电源插座和靠近电话线的地方，壁挂式安装时，要在墙上标示螺丝安装孔位置。

（2）本机可选配：有线探测器、有线多光束红外栅栏、有线紧急按钮、外接高音警号（安装见图二）

（3）有线防区接线：本机有线防区设定为2防区、10防区（有线/无线兼容）。安装有线探测器时，请用4芯线连接，先取下有线防区接线端上的短路线，将有线探测器的电源输入端的正极和负极分别与主机直流电源输出端的12V正极、负极连接，注意不要接反。探测器信号接线端不分正负极接入主机有线防区信号端。不接入有线探测器时短路线不必取掉。

（4）警号输出接线：主机提供警号输出接口，接线时要注意警号接线极性，警号正极线接主机警号输出端正极，警号负极线接主机输出端负极。（接线见图二）

（5）电话接线：按图二所示，将市话外线水晶头插入主机“外线”插座，电话机接线插入主机 “电话机”插座。

（6）“音量”和“静音/响声”开关：通过“音量”开关可选择报警声的音量大小；将“静音/响声”开关设置在“响声“位置，报警时现场响报警声，设置在“静音”位置，报警时现场不响报警声，只通过电话自动向预设的电话报警。

（7）安装防护盖：本机“编程”、“电源”、“音量”、“静音/响声”等功能开关（在主机右侧），配有防护盖。编程、安装调试操作完毕请装上防护盖，并锁上紧固螺丝，确保功能开关不被误操作。

六、技术参数

1、GSM模块：TC35i或TC35工业级GSM模块。

2、工作频段：EGSM900、GSM1800双频段。

3、GSM模块电源：电压：4.8V，电流：发射平均值：300mA。

4、功耗：EGSM900(4类)：2W   GSM1800(1类)：1W。

5、支持标准的AT命令集、Text和PDU格式的SMS(短信)。

6、波特率：300bit/s –115kbit/s可选。

7、数据收发模式：串行异步收发，符合ITU-T RS232接口标准。

8、数字录音片录音、预录音时间＜20S，不掉电。

9、双音频电话拨号标准频率：低频群697、770、852、941Hz；高频群1209、1336、1447、1633Hz，频偏：不超过1.5%。

10、电平：低频群－9dbm±3dbm，高频群－701dbm±3dbm。

11、由谐波、互调引起的总失真度：比基波电平至少低20dB，信号极限长：＞40ms/位，发送参数当量：＜15dB。

12、进入延时:0—255秒可调；退出延时:0—255秒可调。

13、电源接口：输出DC 12V，100mA。

14、外接警号：12V有源警号（110dB）。

15、环境适应性：温度：-10℃～45℃,相对湿度不大于95%。

16、电源：交流220V，50Hz；备用电池：9.6V/600mAh或12V/600mAh。

17、外观尺寸：235mm×165mm×45mm（不含天线）

七、注意事项

1、市话联网编程操作前必须把“编程”开关拨向“开”位置，方能进行编程和查阅操作；操作完毕，要把“编程”开关拨向“关”位置，否则，本机将不能正常工作。

2、每项操作完成后，应按“复位”键。

3、本机只适用于双音频拨号的电话网络和GSM网络。

4、本机具有静音报警开关，请确认开关状态是否符合您的要求。

5、定期进行例行试验，发现故障及时排除。

6、注意观察无线红外探测器指示灯是否正常闪亮，不亮为缺电；无线门磁指示灯变为绿色并长亮为电池低于正常工作电压，请及时更换电池。

7、本机警笛响后，如无撤防，报警声响10分钟后自动停止报警。

8、主机备用电池容量有限，仅供断电时应急使用，平时应以交流电供电为主。

9、遥控器禁止重摔或浸水，当遥控距离缩短时应更换电池。

10、使用前请认真阅读“特别提示”。

11、本公司负责对产品质量保修一年。

八、常见故障排除

操作不正常，可能会导致系统工作不正常，如本产品有下列现象，请按下表所述要领进行检查：

| 故障现象 | 可能出现的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| GSM网络 不能拨号 | SIM卡没插好 | 检查SIM卡安装是否正确 |
|  | 网络信号不好 | 把主机换个位置，可观察GSM信号指示灯是否常亮（常亮代表信号稳定） |
|  | 编程手机没登录成功 | 开通GSM卡的来电显示功能和取消彩铃功能再重新登录 |
| 市话网络 不能拨号 | “电话机”和“外线”插错 | 把“电话机”和“外线”调换位置 |
|  | 电话号码存入错误或未存入电话号码 | 重新存入正确电话号码 |
|  | 电话外线故障 | 排除外线故障 |
| 红外探测器不探测或探测反应慢 | 探测器电池缺电 | 更换电池 |
|  | 探测器电源开关没打开或主机没有布防 | 打开电源开关，主机处于布防状态 |
|  | 探测器处于“USE”状态，第一次触发报警后需等大约一分钟才进入第二次工作状态 | 监控区内活动，工作模式设置在“TEST”位置 |
|  | 探测器对码不正确 | 重新对码 |
| 红外探测器工作几个月后突然连续误报 | 探测器电池没电 | 更换电池 |
| 无线门磁不报警 | 欠压灯亮，电池缺电 | 更换电池 |
|  | 门磁发射器与磁块两部分距离太远 | 门磁两部分距离设在1公分以内 |
|  | 无线门磁对码不正确 | 重新对码 |
| 遥控器不能遥控 | 遥控器某按键卡住，遥控器指示灯常亮 | 把卡住的按键修复 |
|  | 电池缺电 | 更换同型号电池 |
| 报警没声音 | “响声/静音”开关置于“静音”位置 | 把“响声/静音”开关置于“响声”位置 |
| 布防后即报警 | 有线接口的“2防区”或“10防区”接线端短路线脱落或接触不良变成开路 | 用导线把“2防区”或“10防区”接线端短接 |
| 探测器、遥控器自动对码时主机不响提示音 | 该防区已对满3个探测器码或者主机已对满15个遥控器码 | 若须重新对码，应将改防区所有码清除 |
|  | 该探测器码与已对入的某个探测器码相同 | 清除已对入的码重新对码 |

特 别 提 示

●防盗报警系统必须由具备专业资质的人员进行安装，并由有关安全保卫部门验收合格，方可投入正常使用！

●防盗报警系统是人防、物防的一个补充。技防、人防、物防（防盗门、防盗窗）一个都不能少，应建立严密的安全保卫制度，配备值班保安人员，加强物防设施的建设，采用多手段全方位的安防监控系统。

●防盗报警系统作为一种先进的技术防范手段， 能减少失窃、 阻吓盗贼、减轻损失，但任何防盗产品都有其自身的局限性，不能完全保证没有财产损失。 因此，防盗报警并非保险的替代品，请用户定期检查防盗产品的可靠性，继续对财产进行保险。本公司不对产品故障造成的财产损失承担任何责任。

●不同防范等级的场所, 应根据《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004），选用符合要求的防盗报警设备。

●启动防盗报警系统前，用户应进行例行试验，确认系统工作正常。

本公司提醒用户注意以下可能出现报警失败的原因：

●由于用户疏忽，没有将防盗系统布防或系统没有通电。

●由于用户对说明书的误解或误操作而导致系统不能正常工作。

●无线防盗报警系统在电波传播条件比较恶劣的场所， 可能造成无线信号无法正常传送，请定期检查无线传输的可靠性。

●由于传输报警信号的市话线路或GSM网络故障造成警情无法及时传送。

●由于入侵者具备技术能力可以绕过探测器或使报警系统失灵， 或在探测器防范区域外入侵，请用户根据不同的防范要求选择合适的探测器并根据实际情况调整好探测角度。

●被动式红外探测器的探测灵敏度会随环境温度的变化而变化，当防范区域的温度超过35℃时，探测距离会随温度的升高而下降，请用户注意检查探测器的工作情况，做好相应调整。

●任何电子元器件都有特定使用寿命,建议本系统使用3-5年后,请及时更新换代,确保防盗效果。

●用户如不同意以上的特别提示条款，可以自购机之日起3日内，在产品无人为损坏的情况下退回本产品，销售商将全额退款，否则视为同意以上条款。

●要设定公安110报警中心电话号码之前， 应首先征求公安部门同意，并办理好相关手续后，方可设定存入本报警器内。

说明书版次：2009-81